Ч.5 .Техническая часть

Техническое задание на выполнение работ по изготовлению, поставке, монтажу конструкций для оформления временного забора строительной площадки

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет выполнения работ | Выполнение работ по изготовлению, поставке, монтажу конструкций для оформления временного забора строительной площадки |
| 2 | Наименование объекта | Строительная площадка объекта «Гостиничный комплекс категории 5 звезд с апартаментами» расположенный по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, проспект Олимпийский на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0000000:7931 |
| 3 | Срок выполнения работ | - Этап 1 (Участок 1: Офис продаж и стела. Оформление согласно визуальной концепции, Участок 2: Торец и Олимпийский проспект. Оформление согласно визуальной концепции) – в течение 30 календарных дней с момента получения аванса. |
| 4 | Окончания работ | Под датой окончания Работ Стороны понимают завершение Работ в полном объеме и устранение Исполнителем всех Дефектов/Недостатков. |
| 5 | Требование к участникам закупки | Наличие у участника закупки не менее 3 (трех) договоров/контрактов, подтверждающих опыт выполнения работ аналогичных предмету закупки, с ценой по каждому договору (контракту) не менее 3 млн. руб. (для подтверждения опыта выполнения аналогичных работ участник закупки прикладывает копии договоров/контрактов и актов выполненных работ.) |
| 6 | Требования к выполнению работ | Необходим выезд для произведения точных замеров, необходимых для производства конструкций и их монтажа. |
| 7 | Виды и объемы работ | - Производство необходимых элементов для оформления, закуп дополнительных материалов, требующихся для воплощения визуальной концепции (арки, искусственная зелень и т.д.) - Производство четырехсторонних навигационных стел, 2 шт. - Доставка и монтажные работы. |
| 8 | Примечания | Весь забор разбит на части (согласно визуальной концепции): Часть рядом с офисом продаж, со стороны Олимпийского проспекта (до озеленения) - оформляется композитными панелями и декоративными элементами; Часть забора вдоль Олимпийского проспекта от озеленения до торца - оформляется баннером с декоративными элементами и козырьком; Часть забора на набережной - оформляется композитными панелями и декоративными элементами; Торец забора - оформляется декоративными элементами; Часть забора вдоль пешеходного променада - Учитывая, что данный участок земли имеет неровную поверхность, и забор «пляшет», оформление забора, основываясь на данные, предоставленные геодезистом осуществляется путем замены имеющегося зеленого профнастила и козырька (125 см.) вдоль пешеходной зоны, либо выкрашивание его в соответствующий цвет (бежевый), с оформлением рекламных элементов на более ровных участках. |
| 9 | Приложение к ТЗ | Приложение № 1 - Визуальная концепция оформления забора строительной площадки (включая все участки забора). Приложение № 2 - Визуальное оформление четырехсторонних навигационных стел (2 шт.). Приложение № 3 – Рекомендации по оформлению здания. Приложение № 4 – Паспорт объекта. Приложение № 5 – Виды и объем работ. |

Приложение № 5 к Техническому заданию

Виды и объем работ

Участок 1: Офис продаж и стела. Оформление согласно визуальной концепции

| № п/п | Наименование | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метал. каркас | Сварной каркас из профильной окрашенной трубы 60*40 мм. | шт. | 17 |
| 2 | Метал. каркас | Сварной каркас из профильной окрашенной трубы 40*20 мм. | шт. | 9 |
| 3 | Композитные кассеты без изображения | Панели кассетного типа 1500х2900 м, аллюмокомпозитная панель 3 мм., цвет 1013 | м.п./м2 | 24,75/72 |
| 4 | Арка (большая) | Габаритный размер 1,2*2,5 м. Задняя стенка ПВХ 10 мм., борт глубиной 7 см., из ПВХ 5 мм оклеенный самоклеящейся пленкой Oracal 641 цвет №091 золотистый, лицевая часть композитная панель 3 мм. цвет Gold G 9801. Задняя стенка монтируется к поверхности на саморезы, лицевая часть буквы монтируется по борту на саморезы. | шт. | 6 |
| 5 | Арка (малая) | Габаритный размер 0,95*1,5 м. Задняя стенка ПВХ 10 мм., борт глубиной 7 см., из ПВХ 5 мм оклеенный самоклеящейся пленкой Oracal 641 цвет №091 золотистый, лицевая часть композитная панель 3 мм. цвет Gold G 9801. Задняя стенка монтируется к поверхности на саморезы, лицевая часть буквы монтируется по борту на саморезы. | шт. | 6 |
| 6 | Логотип MANTERA | Псведонадпись из композитной панели 3 мм., поверх накатка пленки Oracal 641 цвет №071, габаритным размером 3*0,4 м. (3 шт.). | м2 | 3,6 |
| 7 | Аппликация | Самоклеящаяся матовая пленка Oracal серия 641 цвет №071 (серый), перенос на монтажную пленку. | м2 | 31,64 |
| 8 | Композитные кассеты с изображением | Панели кассетного типа 1500х2900 м, аллюмокомпозитная панель 3 мм., цвет 1013, самоклеящаяся белая пленка с интерьерной печатью, матовая ламинация 80 микрон. | м.п./м2 | 18/52,2 |
| 9 | Композитные кассеты с изображением | Панели кассетного типа 1500х2000 м, аллюмокомпозитная панель 3 мм., цвет 1013, самоклеящаяся белая пленка с интерьерной печатью, матовая ламинация 80 микрон. | м.п./м2 | 36/72 |
| 10 | Табличка Р | Габаритный размер 0,6*0,36 м. Аллюмокомпозитная панель 3 мм., цвет матовый белый, аппликация из самоклеящейся светоотражающей пленки (цвет синий). | шт. | 6 |
| 11 | Композитные кассеты без изображения | Панели кассетного типа 1500х2000 м, аллюмокомпозитная панель 3 мм., цвет 1013 | м.п./м2 | 119,2/238,4 |
| 12 | Профнастил | Покрытие полиэстер, толщина 0,45 мм. высота профиля 8 мм. | м.п./м2 | 5,5/11 |
| 13 | Работы | Монтажные работы. В стоимость включены крепежные/расходные элементы для выполнения работ (саморезы, хомуты, метал. скобы, Провод ПВС 2,5х3, Гофра Д-25, вспененный скотч). | усл. | 1 |
| 14 | Транспортные расходы | Доставка материала, разгрузо- погрузочные работы, использование спец.техники. | усл. | 1 |
| 15 | Логотип на зеленом фоне | Псведонадпись из композитной панели 3 мм., цвет матовый белый. Буквы монтируется на отрыве из тюбинг трубы 25*25 мм., оклеенные самоклеящейся пленкой Oracal 641 цвет приближенный к модулю. 4х1 м. | шт. | 1 |
| 16 | Озеленение забора | Габаритный размер 10*2 м., выполнено из искусственных - сегментных фитомодулей 50*50 см. Папоротник». Монтируется на композитную панель 3 мм, цвет 6018 к поверхности забора. | м2 | 20 |
| 17 | Внешняя подсветка | Софиты, мощностью 50 Вт, на метал. штанге длиной 1,2 м., теплое свечение. Без датчика света и таймера. | шт. | 7 |
| 18 | Каркас для стелы | Сварной каркас из профильной окрашенной трубы 40*40мм, 25*25 мм. | шт. | 1 |
| 19 | Композитные кассеты без изображения | Панели кассетного типа 1500х3500 м-2 шт., 1,2*3,5м - 2 шт., аллюмокомпозитная панель 3 мм., цвет 1013. Фрезеровка, сборка. | м2 | 18,9 |
| 20 | Аппликация | Самоклеящаяся матовая пленка Oracal серия 641 цвет №081 (светло-коричневый), перенос на монтажную пленку | м2 | 6,89 |
| 21 | Бетонное основание | Бетонный блок, 880*580*400 мм, вес 1 шт., 470 кг. | шт. | 3 |
| 22 | Логотип MANTERA | Технология высечка с инкрустацией прозрачного акрила 8 мм., поверх самоклеящаяся пленка Oracal цвет на выбор, 2 шт. Внутренняя светодиодная подсветка. | м2 | 0,48 |

Участок 2: Торец и Олимпийский проспект. Оформление согласно визуальной концепции

| № п/п | Наименование | Техническое описание | Ед. изм. Кол-во Цена за ед. Итого: | Кол-во Цена за ед. Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арка (большая) | Габаритный размер 1,2*2,5 м. Задняя стенка ПВХ 10 мм., борт глубиной 7 см., из ПВХ 5 мм оклеенный самоклеющейся пленкой Oracal 641 цвет №091 золотистый, лицевая часть композитная панель 3 мм. цвет Gold G 9801. Задняя стенка монтируется к поверхности на саморезы, лицевая часть буквы монтируется по борту на саморезы. | шт. | 4 |
| 2 | Арка (малая) | Габаритный размер 0,95*1,5 м. Задняя стенка ПВХ 10 мм., борт глубиной 7 см., из ПВХ 5 мм оклеенный самоклеющейся пленкой Oracal 641 цвет №091 золотистый, лицевая часть композитная панель 3 мм. цвет Gold G 9801. Задняя стенка монтируется к поверхности на саморезы, лицевая часть буквы монтируется по борту на саморезы. | шт. | 3 |
| 3 | Композитные кассеты без нанесения | Панели кассетного типа 1500х2000 м, аллюмокомпозитная панель 3 мм., цвет 1013 | п.м./м2 | 15,3/30,6 |
| 4 | Работы | Монтажные работы. В стоимость включены крепежные/расходные элементы для выполнения работ (саморезы, хомуты, метал.скобы, Провод ПВС 2,5х3, Гофра Д-25, вспененный скотч) | усл. | 1 |
| 5 | Транспортные расходы | Доставка материала, разгрузо- порузочные работы, использование спец.техники | усл. | 1 |
| 6 | Логотип на зеленом | Псведонадпись из композитной панели 3 мм., цвет матовый белый. Буквы монтируется на отрыве из тюбинг трубы 25*25 мм., оклеенные самоклеющейся пленкой Oracal 641 цвет приближенный к модулю. 4х1м. | шт. | 1 |
| 7 | Озеленение забора | Габаритный размер поверхности 15,3*2 м., выполнено из искусственных - сегментных фитомодулей 50*50 см. Папоротник. Монтируется на композитную панель 3 мм, цвет 6018 к поверхности забора. | м2 | 30,6 |
| 8 | Каркас | Строганный брус 40*20 мм. | шт. | 390 |
| 9 | Банерное полотно | Широкоформатная уф-печать на банерном полотне 440 гр. без обработки по периметру. | п.м./м2 | 522/1044 |
| 10 | Паспорт | Габаритный размер 4*1,5 м. Аллюмокомпозитная панель 3 мм., поверх самоклеющаяся белая пленка с интерьерной печатью, матовая ламинация | шт. | 1 |
| 11 | Козырек | Профнастил. Покрытие полиэстер, толщина 0,45 мм. высота профиля 8 мм. | п.м./м2 | 172,5/216 |
| 12 | Работы | Монтажные работы. В стоимость включены крепежные/расходные элементы для выполнения работ (саморезы, хомуты, метал.скобы, Провод ПВС 2,5х3, Гофра Д-25, вспененный скотч) | усл. | 1 |
| 13 | Транспортные расходы | Доставка материала, разгрузо- порузочные работы, использование спец.техники | усл. | 1 |
| 14 | Внешняя подсветка | Софиты, мощностью 50 Вт, на метал. штанге, теплое свечение. Без датчика света и таймера. | шт. | 4 |